研究生学位论文文献综述

论文题目       基于SFEN的显著性目标检测研究

研究生姓名                  刘非凡

年   级                 2024级

攻读学位层次                  硕士学位

学科（领域）               电子信息

研究方向                 计算机技术

导师姓名                   车生兵

所在学院             计算机与数学学院

填写日期：   2025  年  9 月  20 日

摘  要

道路病害检测对于保障交通安全与实现基础设施的智能化维护至关重要。本文首先论述了传统人工巡检方式的局限性，进而系统综述了自动化检测技术的发展脉络。内容涵盖了从基于边缘检测、阈值分割等传统图像处理方法，到以卷积神经网络（CNN）为核心的深度学习方法的范式革命。在深度学习技术路线中，本文重点对比分析了以Faster R-CNN为代表的两阶段检测算法和以YOLO系列为代表的单阶段检测算法，并阐明了后者在实时检测任务中的主流地位。针对当前最先进模型（如YOLOv12）在部署于车载等边缘计算设备时面临的计算资源瓶颈，本文进一步探讨了两大关键优化技术：一是以GhostNet为代表的模型轻量化设计，旨在降低模型参数量与计算复杂度；二是以无参数注意力机制SimAM为代表的特征增强策略，用于弥补轻量化可能带来的精度损失并提升对小目标的识别能力。最后，本综述指出现有研究在模型轻量化与特定任务精度优化之间的平衡仍有提升空间，从而引出本课题的研究动机：通过对YOLOv12模型进行轻量化改造并融合高效注意力机制，研发一种在精度、速度和模型大小上达到更优平衡的道路病害实时检测新方法，以满足真实场景的部署需求。

关键词：道路病害检测；深度学习；目标检测；YOLO；模型轻量化；注意力机制

ABSTRACT

Pavement distress detection is crucial for ensuring traffic safety and enabling intelligent infrastructure maintenance. This paper begins by discussing the limitations of traditional manual inspection methods and then provides a systematic review of the evolution of automated detection technologies. The review covers the paradigm shift from conventional image processing techniques, such as edge detection and thresholding, to deep learning methods centered on Convolutional Neural Networks (CNNs). Within the deep learning approaches, this paper focuses on comparing two-stage detectors, represented by Faster R-CNN, and one-stage detectors, represented by the YOLO series, clarifying the latter's dominance in real-time detection tasks. Addressing the computational bottlenecks faced when deploying state-of-the-art models like YOLOv12 on resource-constrained edge devices (e.g., in-vehicle systems), this paper further explores two key optimization technologies. The first is model lightweighting, exemplified by architectures like GhostNet, which aims to reduce model parameters and computational complexity. The second is feature enhancement strategies, such as the parameter-free attention mechanism SimAM, used to compensate for potential accuracy degradation from lightweighting and improve the detection of small targets. Finally, this review identifies a research gap in balancing model efficiency with task-specific accuracy. This motivates the current research project: to develop a novel real-time pavement distress detection method by redesigning YOLOv12 with lightweight modules and integrating an efficient attention mechanism, aiming to achieve a superior trade-off among accuracy, speed, and model size for practical deployment in real-world scenarios.

Key words: Pavement Distress Detection; Deep Learning; Object Detection; YOLO; Model Lightweighting; Attention Mechanism

1 引言

随着全球城市化进程的不断加速和机动车保有量的持续攀升，现代社会对交通运输系统的依赖达到了前所未有的高度。在这一背景下，道路作为最基础的交通基础设施，其健康状况直接关系到交通安全、通行效率乃至区域经济发展。然而，道路结构在其生命周期中，长期承受车辆荷载与自然环境的综合作用，不可避免地会产生裂缝、坑洞等多种形式的病害。这些病害若未能得到及时发现与修复，不仅严重影响行车体验，更对行车安全构成直接威胁。

在传统的道路养护模式中，巡检工作主要依赖经验丰富的人工进行目视勘察和手动记录。这一模式的弊端日益凸显：首先，其劳动强度大、作业效率低下，难以满足现代广阔路网的高频次、全覆盖巡查需求。其次，检测结果的准确性严重依赖巡检人员的主观判断，易受疲劳、天气等外部因素干扰。更重要的是，人工巡检往往伴随着高昂的人力成本和潜在的交通安全风险。因此，如何高效、精准、客观且自动化地完成道路病害检测，已成为计算机视觉领域中一个十分重要的任务课题。让计算机模仿人类视觉系统，自动识别并定位图像中的关键目标（即道路病害），不仅能极大提升巡检效率、降低成本，更能为智慧交通和自动驾驶技术提供关键的数据支持。

2 国内外研究现状

道路病害的自动化检测是计算机视觉领域的一个经典问题，具有广泛的应用前景。其目标是准确地识别并定位出路面图像中的各类病害区域。早期的研究主要基于传统的数字图像处理技术，通过手工设计的特征提取器来完成任务。自2015年以来，深度学习技术极大地推动了该领域的相关研究工作，并显著提高了病害检测的性能，此后，道路病害检测的研究主要基于深度学习展开。

2.1 传统方法

在深度学习兴起之前，道路病害的自动化检测主要依赖于传统的数字图像处理技术。这些方法的核心在于设计精巧的人工特征提取器，以区分病害区域与正常路面背景。例如，研究人员常利用Canny、Sobel等边缘检测算子来勾勒裂缝的轮廓，或采用Otsu法等阈值分割方法尝试将坑洞等颜色异常区域从背景中分离出来。此外，形态学处理、小波变换等技术亦被用于进一步处理和增强病害特征。

然而，这些传统方法在实际应用中暴露出显著的局限性。它们的性能严重依赖于人工设计的特征，这些特征往往只在特定场景下有效，导致模型的泛化能力和鲁棒性严重不足。它们对真实道路环境中常见的光照突变、路面阴影、水渍及污渍等噪声干扰极为敏感，容易产生大量的虚警和漏检。因此，这些方法难以适应形态各异、尺寸不一的病害类型以及千变万化的道路条件。

2.2 深度学习方法

随着卷积神经网络（CNN）的突破性进展，深度学习为道路病害检测带来了革命性的变革，并迅速成为该领域的主流技术路线。基于深度学习的目标检测算法能够自动从海量数据中学习特征，无需繁琐的人工特征工程，极大地提升了检测的准确性和鲁棒性。目前，该领域的方法主要可以分为两阶段检测算法和单阶段检测算法两大技术路线。

两阶段检测算法以R-CNN系列（包括Fast R-CNN、Faster R-CNN等）为代表，其核心思想是“先提议后分类”。即首先通过一个独立的网络（如Region Proposal Network, RPN）生成大量可能包含目标的候选区域，然后对这些候选区域进行精确的分类和边界框回归。这类算法通常能够达到很高的检测精度，但其多步骤的流程导致计算开销较大，推理速度相对较慢，难以满足道路巡检等任务的实时性要求。

为了解决两阶段算法的速度瓶颈，研究者们提出了将目标检测视为一个端到端回归问题的单阶段检测算法。该流派以SSD和YOLO（You Only Look Once）系列为代表，它们取消了显式的候选区域生成步骤，直接在整张图像上预测目标的类别和位置。这种设计极大地提升了检测速度，实现了速度与精度的有效平衡，成为实时目标检测领域的标杆。特别是YOLO系列，自诞生以来经历了持续且快速的迭代演进，从YOLOv1到YOLOv8乃至最新的YOLOv12，其网络结构、损失函数和训练策略不断被优化，性能持续攀升，已成为工业界和学术界实时检测任务的事实标准。

尽管深度学习模型性能强大，但在实际部署中，尤其是在算力受限的车载边缘计算设备上，模型的大小和计算复杂度成为关键瓶颈。为此，学术界和工业界正积极探索模型优化技术。一个重要的研究方向是模型轻量化，其目标是在维持甚至提升精度的前提下，显著降低模型的参数量和计算量（FLOPs）。以MobileNet系列的深度可分离卷积、ShuffleNet的通道混洗机制，以及GhostNet通过廉价线性变换生成“幽灵”特征图的设计，都是在不牺牲过多性能的前提下，极大压缩模型体积的创新方法。

另一个取得巨大成功的研究方向是注意力机制。该机制模仿人类视觉系统，使模型能够自适应地将计算资源聚焦于图像中的关键信息区域。从开创性地关注通道重要性的SE-Net，到融合了通道与空间维度的CBAM，再到追求更高效率、无需额外参数的SimAM，注意力机制已被广泛证明能够有效提升模型对微小目标、形态不规则以及被遮挡目标的识别能力，这与道路病害检测任务的特性高度契合。

2.3 数据集与评估指标

道路病害检测领域的研究不可避免地依赖于大规模的公开数据集。其中，国际权威的RDD2022（Road Damage Detection 2022）是目前常用的数据集之一 。该数据集包含了来自全球多个国家的超过4万张道路图像，涵盖了多种类型和不同严重程度的病害，场景多样，极具挑战性 。这些数据集中通常包含一些常见的检测挑战，例如：病害目标尺寸小（如早期裂缝）、形态不规则、与背景对比度低、部分被阴影或水渍遮挡等 。

在评估指标方面，通常采用目标检测领域的标准指标。常用的有精确率（Precision）、召回率（Recall）和F1分数（F1-Score） 。其中，平均精度均值（mean Average Precision, mAP）是衡量模型综合性能的核心指标，它综合了不同置信度阈值下的精确率和召回率表现 。此外，对于实时检测任务，模型的推理速度，通常用每秒帧数（FPS）来衡量，也是一个至关重要的评估维度 。

3 总结

通过对基于深度学习的道路病害检测的当前研究现状分析可知，当前基于卷积神经网络模型来解决该问题的方案已日趋成熟，特别是YOLO系列算法在实时性与精度上取得了良好平衡 。本文从传统方法到深度学习方法，系统地总结并分析了近年来的相关研究现状。但近些年，目标检测模型的参数量剧增，性能提升却可能微乎其微，并且占用硬件资源开销大，推理与训练时间长，并不能很好地将其直接应用于资源受限的边缘设备 。本研究拟提出的改进YOLOv12模型，正是为了解决这一挑战，通过融合轻量化设计与高效注意力机制，旨在实现一个在精度、速度和模型复杂度上更优的道路病害实时检测模型 。

参考文献